Packing List 작성 지침서

Boditech Med Inc.  |  PL Auto 프로젝트  |  2026년 4월 기준

1. PL 작성 형식

PL 시트는 아래 8개 컬럼으로 구성하며, 한 아이템 = 한 행 원칙을 따릅니다. 무게는 소수점 1자리까지 표시합니다 (예: 8.0 kg).

| 컬럼명 | 입력 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Marking No. | BT-1, BT-2 … | 카톤 번호. 여러 행이 한 카톤이면 Marking No. · GW · Box Spec 셀 병합 |
| Product Name | 제품명 | DB 있는 ichroma: "ichroma CK-MB cartridge" / "ichroma CK-MB detection buffer" 로 구분 |
| Lot. No | (공란) | Lot 정보 입력 시 채움 |
| Exp. date | (공란) | Exp. date 입력 시 채움 |
| Package Unit | 24T/box, 25T/box, Set, EA, vial | 제품 유형에 따라 선택 |
| Quantity | 해당 카톤의 수량 | 한 행 = 한 아이템 원칙 |
| Weight (kgs) | GW (소수점 1자리) | 카톤 전체 GW. 여러 행이면 첫 행에만 기재 후 병합. 예) 8.0 kg |
| Specification | 655 x 475 x 435 | 카톤 사이즈(mm). 여러 행이면 첫 행에만 기재 후 병합 |

※ 한 카톤에 여러 제품이 혼재될 경우, Marking No. · Weight · Specification 셀을 수직 병합합니다.

※ Lot No. · Exp. date는 별도 제공 시 기입, 없으면 공란으로 둡니다.

2. 카톤 박스 규격 및 냉장 패킹 기준

냉장 제품은 스티로폼에 먼저 담고 아이스팩 3개(스티로폼 1개당)를 넣은 후 카톤박스에 패킹합니다.

| 카톤 타입 | 사이즈 (mm) | Tare (kg) | Max/카톤 | 스티로폼 | 스티로폼 수 | 온도 | 규칙 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대박스 | 655 x 475 x 435 | 2.0 | 40 | - | - | 상온 | AFIAS 24T 카트리지 40box / IGRA-TB Tube 60box |
| 대박스 (냉장용 A) | 655 x 475 x 435 | 2.0 | 10 | 4호 | 2개 | 냉장 | 4호×2 + AFIAS 냉장 max 10box. 냉장GW +2×(0.32+1.5)=+3.64kg |
| 대박스 (냉장용 B) | 655 x 475 x 435 | 2.0 | DB20+Cart30 | 4호 | 1개 | 혼합 | 4호×1(냉장 DB 20box) + 상온공간(필로우 cart 30box). 냉장GW +1×(0.32+1.5)=+1.82kg |
| 중박스 | 430 x 345 x 425 | 1.0 | - | - | - | 상온 | ichroma 필로우 자투리 ≤30box / 부속품·Tip / i-CHROMA II ≤2대 / i-Chamber ≤4대 |
| 중박스 (냉장용) | 430 x 345 x 425 | 1.0 | 100 | 4호 | 1개 | 냉장 | Control·Calibrator 총 ≤300개. 냉장GW +1×(0.32+1.5)=+1.82kg |
| 냉장박스 | 595 x 440 x 580 | 2.0 | 20 | 1호 | 1개 | 냉장 | AFIAS 냉장 20box / ichroma DB 100box / Control >100개(max 300). 냉장GW +1×(1.0+1.5)=+2.5kg |
| ichroma 스페셜 | 650 x 425 x 460 | 2.0 | 36 | - | - | 상온 | ichroma iFOB Neo / Calprotectin / H.pylori SA |
| ichroma 필로우 | 615 x 440 x 340 | 2.0 | 60 | - | - | 상온 | ichroma 필로우 타입 카트리지 |
| 기기박스 (A1) | 505 x 280 x 325 | 1.0 | 1set | - | - | 상온 | AFIAS-1 전용 개별박스 |
| 기기박스 (A3) | 580 x 390 x 405 | 2.0 | 1set | - | - | 상온 | AFIAS-3 전용 개별박스 |
| 기기박스 (A6) | 530 x 415 x 435 | 2.0 | 1set | - | - | 상온 | AFIAS-6 전용 개별박스 |
| 기기박스 (A10) | 650 x 535 x 465 | 2.0 | 1set | - | - | 상온 | AFIAS-10 전용 개별박스 |
| 대박스 (기기용) | 655 x 475 x 435 | 2.0 | 5대/8대 | - | - | 상온 | i-CHROMA II: max 5대 / i-Chamber: max 8대. 개별박스 없음 |
| 중박스 (기기용) | 430 x 345 x 425 | 1.0 | 2대/4대 | - | - | 상온 | i-CHROMA II: max 2대 / i-Chamber: max 4대 |
| 1호 스티로폼 | 570 x 420 x 540 | 1.0 | - | - | - | 냉장 | 냉장박스(595) 1개에 삽입. 아이스팩 3개(×0.5kg=1.5kg) 포함 |
| 4호 스티로폼 | 415 x 306 x 330 | 0.32 | - | - | - | 냉장 | 중박스·대박스 냉장용에 삽입. 아이스팩 3개(×0.5kg=1.5kg) 포함 |
| 아이스팩 | - | 0.5 | - | - | - | 냉장 | 스티로폼 1개당 3개 삽입. 스티로폼 수×1.5kg을 GW에 가산 |

3. 무게 계산 기준 (GW)

GW = NW + 카톤 tare + 스티로폼 무게 + 아이스팩 무게 (냉장 시). 실제 패킹 수량 기준으로 계산하며 고정값 사용 금지.

| 항목 | 계산식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GW = NW + Carton Tare (+ 냉장 추가무게) | NW = Σ(수량 × 단위무게) | 소수점 1자리 표시 (예: 8.0 kg) |
| 상온 예시 AFIAS 40box | 40 × 0.51 + 2.0 = 22.4 kg | 대박스 tare 2.0 kg |
| 상온 예시 AFIAS 자투리 15box | 15 × 0.51 + 2.0 = 9.7 kg | 실제 수량 기준 계산 |
| 냉장 예시 냉장박스(595) + 1호 1개 | NW + 2.0(카톤) + 1.0(1호) + 1.5(아이스팩3개) = NW + 4.5 kg | 아이스팩 3개 × 0.5 kg = 1.5 kg |
| 냉장 예시 대박스(냉장용) + 4호 2개 | NW + 2.0(카톤) + 0.64(4호×2) + 3.0(아이스팩6개) = NW + 5.64 kg | 4호 0.32kg×2=0.64kg / 아이스팩 6개×0.5kg=3.0kg |
| 냉장 예시 중박스(냉장용) + 4호 1개 | NW + 1.0(카톤) + 0.32(4호×1) + 1.5(아이스팩3개) = NW + 2.82 kg | 4호 0.32kg×1=0.32kg / 아이스팩 3개×0.5kg=1.5kg |
| 혼합 예시 대박스(냉장용 B) DB 20box + Cart 30box | (20×0.06 + 30×0.20) + 2.0 + 0.32 + 1.5 = 1.2 + 6.0 + 3.82 = 11.0 kg | 냉장 DB + 상온 카트리지 혼합 패킹 |

4. 제품 분류별 패킹 기준

| 제품 분류 | 단위 | 무게/unit(kg) | 카톤 타입 | Max/카톤 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFIAS 상온 카트리지 | 24T/box | 0.51 | 대박스 | 40/카톤 | AFIAS IGRA-TB 포함. |
| AFIAS 냉장 카트리지 | 24T/box | 0.51 | 냉장박스 | 20/카톤 | CK-MB, D-Dimer, PCT, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, HbA1c, Anti-CCP Plus. 1호 스티로폼+아이스팩3개 |
| ichroma 스페셜 | 25T/box | 0.51 | ichroma 스페셜박스 | 36/카톤 | iFOB Neo / Calprotectin / H.pylori SA 3종. 자투리 합산 가능 |
| ichroma 필로우 cart | 25T/box | 0.20 | ichroma 필로우박스 | 60/카톤 | DB 있는 제품은 "cartridge" 명시. 자투리 ≤30box → 중박스 |
| ichroma DB | 25T/box | 0.06 | 냉장박스 | 100/카톤 | DB 있는 제품만 별도. "detection buffer" 명시. Tn-I DB=vial(max 1000ea). 1호 스티로폼+아이스팩3개 |
| Control / Calibrator | set | 0.031 | 중박스 or 냉장박스 | ≤300→중박스 >300→냉장박스(max300) | 냉장. 스티로폼+아이스팩3개 필수 |
| AFIAS-1/3/6/10 기기 | Set | 기기별 | 기기 개별박스 | 1set/카톤 | 전용 개별박스 사용 |
| i-CHROMA II | Set | 3.12 | 대박스/중박스 | 대5대·중2대 | 개별박스 없음 |
| i-Chamber | Set | 2.70 | 대박스/중박스 | 대8대·중4대 | 개별박스 없음 |
| 부속품 / Tip | EA | 소량 | 중박스 | 합산 1카톤 | 소형 부품·Tip은 한 중박스에 모아서 패킹 |

5. 카톤 통합 원칙 (같은 온도끼리 합산)

카톤 수를 최소화하기 위해 같은 온도 조건의 제품은 부피 기준 80~90%를 채울 수 있다면 한 카톤에 합산합니다.

- 상온 제품끼리: 같은 카톤에 합산 가능 (대박스 기준 40box, 중박스 기준 부피 80~90%)

- 냉장 제품끼리: 같은 냉장 카톤에 합산 가능 (스티로폼·아이스팩은 카톤당 1세트만 적용)

- 예) AFIAS PCT 5box + Control 4개 → 냉장박스 1개 (스티로폼 1개 + 아이스팩 3개)

- 예) AFIAS 냉장 자투리 8box + 다른 냉장 카트리지 12box → 냉장박스 1개

- 냉장+상온 혼합: 대박스(냉장용 B) 옵션만 허용 (4호 스티로폼 내 냉장 DB 20box + 상온 cart 30box)

- 자투리가 남을 경우 카톤 부피 대비 80~90% 채움을 기준으로 합산 여부 판단

| 조합 | 합산 여부 | 수량 기준 | 예시 / 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상온 + 상온 | 같은 카톤 합산 가능 | 대박스: 40box 기준 중박스: 부피 80~90% | AFIAS 상온 자투리 20box + 다른 AFIAS 상온 제품 20box → 대박스 1개로 합산 |
| 냉장 + 냉장 | 같은 카톤 합산 가능 | 냉장박스: 20box 기준 중박스: 100개 기준 | AFIAS PCT 5box + Control 4개 → 냉장박스 1개로 합산 (스티로폼·아이스팩 1세트) |
| 냉장 DB + 상온 cart | 대박스(냉장용 B) 혼합 가능 | DB ≤20box + Cart ≤30box | 4호 스티로폼 안에 냉장 DB, 스티로폼 옆 공간에 상온 필로우 카트리지 패킹 |
| 냉장 + 상온 (일반 혼합) | 불가 | - | 냉장 제품의 온도 유지를 위해 스티로폼 밀봉 필요. 냉장용 B 옵션 외 혼합 불가 |

6. 패킹 순서 (Marking No. 부여 순서)

| 순서 | 카테고리 | 패킹 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기기 (Machine) | AFIAS-1/3/6/10: 전용 개별박스. i-CHROMA II: 대박스5·중박스2. i-Chamber: 대박스8·중박스4 |
| 2 | ichroma 스페셜 (상온) | iFOB Neo, Calprotectin, H.pylori SA. full 36box 후 자투리 합산 1카톤 |
| 3 | ichroma 필로우 카트리지 (상온) | DB 있는 제품 "cartridge" 명시. 60box/카톤. 마지막 자투리 ≤30box → 중박스 |
| 4 | ichroma Detection Buffer (냉장) | DB 있는 제품만. 100box/카톤. 냉장박스+1호+아이스팩3개. Tn-I=vial(max1000) |
| 5 | AFIAS 상온 카트리지 | 40box/대박스. 자투리 혼재 가능. 부피 기준 80~90% 채움 원칙 |
| 6 | AFIAS 냉장 카트리지 | 20box/냉장박스+1호+아이스팩3개. 자투리 혼재 가능 |
| 7 | Control / Calibrator (냉장) | 총합 ≤300 → 중박스+4호+아이스팩3개 / >300 → 냉장박스+1호+아이스팩3개(max300) |
| 8 | 부속품 / Tip | 중박스 1개에 합산 |

7. ichroma Detection Buffer (DB) 있는 제품 목록

아래 제품들만 cartridge와 detection buffer를 별도 패킹합니다. Neo·Plus 버전은 DB 없음.

| 제품명(cartridge) | DB 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ichroma Tn-I (구버전) | vial 타입 | detection buffer = vial(max 1000ea). Tn-I Neo·Plus는 DB 없음 |
| ichroma CK-MB | 25T/box | CK-MB Neo는 DB 없음 |
| ichroma D-Dimer | 25T/box | D-Dimer Neo는 DB 없음 |
| ichroma Myoglobin | 25T/box |  |
| ichroma hsCRP | 25T/box |  |
| ichroma Cardiac Triple | 25T/box |  |
| ichroma LDL-Cholesterol Direct | 25T/box |  |
| ichroma PSA (구버전) | 25T/box | PSA Neo는 DB 없음 |
| ichroma AFP (구버전) | 25T/box | AFP Neo는 DB 없음 |
| ichroma CEA | 25T/box | CEA Neo는 DB 없음 |
| ichroma HbA1c | 25T/box | HbA1c Neo는 DB 없음 |
| ichroma Microalbumin | 25T/box |  |
| ichroma CRP | 25T/box |  |
| ichroma hsCRP All in one | 25T/box |  |
| ichroma HBsAg | 25T/box |  |
| ichroma Anti-HBs | 25T/box |  |
| ichroma Anti-HCV | 25T/box |  |
| ichroma Anti-CCP Plus | 25T/box |  |

8. 자투리(부분 패킹) 처리 규칙

카톤 부피 기준 80~90% 채움을 원칙으로 하며, 제품 박스 치수를 참고해 융통성 있게 패킹합니다.

- ichroma 스페셜: full 36box 후 자투리는 제품 구분 없이 한 카톤에 합산

- ichroma 필로우 카트리지: 마지막 자투리 ≤30box → 중박스 사용

- 대박스(냉장용 B): 4호 스티로폼 1개에 냉장 DB 20box + 상온 필로우 카트리지 30box 혼합 가능

- AFIAS 상온/냉장: 자투리는 서로 다른 제품 혼재 가능 (80~90% 채움 기준)

- Control/Calibrator: 총합 수량 기준으로 박스 타입 결정

9. 제품 박스 치수 참고 (자투리 패킹 판단용)

아래 치수를 참고하여 카톤 여유 공간에 추가 패킹 여부를 판단합니다.

| 제품 | 박스 치수 (mm) | 무게 (kg) | 단위 | 패킹 기준 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ichroma 필로우 카트리지 | 140 x 128 x 55 | 0.20 | 25T/box | 615박스 60box 기준. 자투리 ≤30box → 중박스 |
| ichroma PCT | 141 x 80 x 55 | 0.11 | 10T/box | ichroma 필로우 박스 100box |
| AFIAS 2T (24T/box) | 220 x 140 x 10 | 0.51 | 24T/box | 대박스 기준 40box. |
| AFIAS 1T (24T/box) | 215 x 215 x 95 | 0.63 | 24T/box | 대박스 기준 24box |
| ichroma iFOB/Cal/Pylori | 210 x 125 x 105 | 0.51 | 25T/box | 스페셜박스(650×425×460) 기준 36box |
| ichroma detection buffer | 200 x 118 x 35 | 0.06 | 25T/box | 냉장박스 100box. 4호 스티로폼 내 20box |
| Control / Calibrator | 67 x 35 x 52 | 0.031 | set(병) | 595냉장박스 300개. 중박스 100개. |
| i-CHROMA II | 410 x 330 x 130 | 3.12 | Set | 개별박스 없음. 대박스 5대, 중박스 2대 |
| i-Chamber | 330 x 210 x 215 | 2.70 | Set | 개별박스 없음. 대박스 8대, 중박스 4대 |

10. 주요 주의사항

- AFIAS HbA1c, AFIAS Anti-CCP Plus → 냉장 (냉장박스, max 20box, 1호 스티로폼+아이스팩3개)

- AFIAS IGRA-TB → 상온 (대박스, max 40box)

- ichroma Tn-I Neo / Tn-I Plus → DB 없음 (구버전 Tn-I만 DB 있으며 vial 타입)

- i-CHROMA II, i-Chamber → 전용 개별박스 없음. 대박스 또는 중박스에 패킹

- 스티로폼 무게: 1호=1.0 kg / 4호=0.32 kg. 아이스팩=0.5 kg × 3개/스티로폼

- 냉장 제품끼리 합산 시 스티로폼·아이스팩은 카톤당 1세트만 계산

- GW는 소수점 1자리로 표시 (예: 22.4 kg, 8.0 kg)

- DB 있는 ichroma 제품: 제품명에 반드시 "cartridge" / "detection buffer" 구분 표기

- DB 없는 제품 : cartridge/detection buffer 표기 안함